# Жидкие ракетные топлива

1. Классификация ЖРДУ по виду применяемых компонентов топлива.

Различают три вида ЖРДУ с дожиганием: с восстановительным газогенератором, с окислительным газогенератором и с двумя газогенераторами в одном из которых восстановительный газ, а в другом — окислительный В последнем случае оба компонента топлива используются в качестве рабочего тела турбины для привода насосов. В такой насосной системе достигается максимально возможное давление в камере для ЖРД с дожиганием. Поэтому такую систему питания иногда называют предельной.

На рис. 1 приведена классификация ЖРДУ по виду применяемых компонентов топлива в двигателе. В этой классификации топливо рассматривается по числу компонентов, агрегатному состоянию и cвoйcтвaм условий хранения и воспламеняемости.

Рис. 1 Классификация ЖРДУ по виду применяемого топлива

По числу компонентов топлива ЖРДУ может быть одно-, двух- и многокомпонентной. Однокомпонентные ЖРДУ чаще всего применяются для питания камер двигателей и газогенераторов в условиях повышенных требований к надежности их процессов функционирования. Освоение гидразина как монотоплива за последнее десятилетие привело к широкому распространению компонентов ДУ с ЖРДМТ для реализации космических полетов малогабаритных автоматических спутников, так как сверхмалые тяги ЖРДМТ на однокомпонентном топливе получить проще. Наконец, двигатели космических аппаратов выполняют на гидразине в тех случаях, когда необходимо избегать токсичной струи газов за соплом (например, двигатель мягкой посадки на планету Марс станции с приборами для обнаружения биологической жизнедеятельности).

Двухкомпонентными является большинство ЖРДУ. К многокомпонентным относятся ЖРДУ со специальным (автономным) топливом для питания турбины. К ним же относятся перспективные двигатели, способные работать в составе первой ступени на плотном топливе (керосине), а в составе второй ступени — на менее плотном, но более эффективном водороде. (Последние ДУ иногда называют двухтопливными).

По исходному агрегатному состоянию много- и двухкомпонентные топлива ЖРДУ разделяются на жидкое ракетное топливо, псевдожидкое (в состав которого входят порошкообразные компоненты, флюидизированные в жидком топливе), тиксотропное (содержащее один или несколько компонентов в желеобразном состоянии), шугообразное топливо (смесь веществ в жидком и твердом состоянии) и газифицированное.

Предварительное испарение топлива может быть необходимым и преднамеренным. Предварительная газификация водорода необходима для его подачи в ЖРДМТ, работающий в импульсном режиме: преднамеренное испарение топлива может применяться для регулирования тяги двигателя путем изменения плотности топлива. Предварительная газификация одного или двух компонентов топлива всегда имеет место в схемах с дожиганием генераторного газа в камере после его прохождения через турбину.

Резкое отличие ЖРДУ, в которой применяются низкокипящие и криогенные топлива, от ДУ с высококипящими (стойкими) топливами состоит в том, что первые имеют ограниченный срок хранения, в течение которого необходимо искусственно поддерживать жидкое агрегатное состояние топлива. Перед запуском двигателя, использующего криогенные компоненты топлива, необходимо проводить захолаживание его конструкции до рабочей температуры (173 - 203 К). Необходима установка тепловых компенсаторов и теплоизоляторов. Возникают трудности и с воспламенением криогенного топлива (особенно в газогенераторах). Несмотря на сложности изготовления и эксплуатации ДУ на криогенных топливах их применение перспективно, так как энергетические показатели криогенных топлив намного выше известных показателей высококипящих топлив. Наконец, свойство воспламеняемости топлива резко отличает ЖРДУ на самовоспламеняющихся и несамовоспламеняющихся компонентах топлива. Для воспламенения несамовоспламеняющихся топлив необходима дополнительная система их принудительного воспламенения. Кроме того, необходимо также заботиться о смягчении запуска таких двигателей (так как задержки воспламенения у них больше) и о безопасности останова ДУ, в процессе которого может произойти самопроизвольное воспламенение остатков топлива в камере и газогенераторах.

Характеристики ряда зарубежных ЖРДУ с турбонасосной системой подачи приведены в табл. 1.

2. ЖИДКИЕ РАКЕТНЫЕ ТОПЛИВА (ЖРТ)

Успешное освоение космического пространства осуществляется в основном с помощью ЖРДУ. Жидкие ракетные топлива по сравнению с твердыми (ТРТ) обеспечивают лучшие энергетические характеристики, возможность многократного включения и выключения двигателя, а также оперативное изменение тяги при полете ЛА. Перспективное в принципе использование ядерных ракетных двигателей сдерживается в настоящее время их массовыми характеристиками, а также сложностями, связанными с обеспечением радиационной безопасности и отводом тепла от активной зоны после выключения двигателя вследствие остаточного тепловыделения радиоизотопов — продуктов цепной реакции деления. Несомненно, что ЖРТ останутся основным энергетическим источником для ракетных двигателей различного назначения на ближайшие десятилетия. Проектирование ЖРДУ всегда связано с выбором компонентов топлива, ибо ЖРТ определяет энергетические, массовые и эксплуатационные характеристики не только ЖРДУ, но всего ЛА, как сложной технической системы.

Наибольшее распространение получили двухкомпонентные самовоспламеняющиеся и несамовоспламеняющиеся топлива.

Однокомпонентные ЖРТ, как мономолекулярные, так и смесевые, широкого распространения в ракетной технике не получили вследствие относительно низких энергетических характеристик и взрывоопасности, несмотря на заметное упрощение системы питания.

Многокомпонентные гетерогенные топлива включают в себя высокоэнергетические пары типа О2 + Be, О3 + Be, F2 + Li и водород (H2) в качестве разбавителя. Металл в порошкообразном состоянии может находиться в горючем, и смесь при необходимости может быть подана в камеру центробежным насосом. Обычно в состав гетерогенных топлив включается полимерное горючее — связка, предотвращающее вынос из камеры несгоревшего порошкообразного горючего.

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЖИДКИМ РАКЕТНЫМ ТОПЛИВАМ

Основные требования, предъявляемые к ЖРТ и идущие от особенностей ЖРДУ и ЛА, можно разбить на четыре группы.

1. Энергетические требования.

2. Эксплуатационные требования для обеспечения надежной работы двигателя.

3. Требования при эксплуатации топлив вне двигателя.

4. Экономические требования.

Энергетические требования. Удельный импульс тяги на расчетном режиме двигателя (pa=ph) равен скорости истечения газов, которая приближенно выражается зависимостью

| Wa=2γγ−1R0T0сμсм[1−pap0сγ−1γ], | (1) |
| --- | --- |

где p0c,T0c— давление и температура на входе в сужающуюся часть сопла соответственно; pa — давление на срезе сопла; R0— универсальная газовая постоянная; μсм — молекулярная масса смеси газов; g — показатель адиабаты. Приращение скорости ступени ЛА при отсутствии гравитационного поля и аэродинамического сопротивления среды выражается формулой К.Э. Циолковского

| ΔV=−Jуд.пlnμк=−Jуд.пlnmкm0=−Jуд.пlnm0−mт.рm0=−Jуд.пlnm0−ρтVт.рm0, | (2) |
| --- | --- |

где m0 — стартовая масса ЛА; mк— конечная масса ЛА; mт.р— масса топлива рабочего;ρ- плотность топлива; Vт.р— обьем топлива. Анализ зависимостей (1.44) — (1.45) позволяет сформулировать следующие энергетические требования к ЖРТ:

- высокая теплопроизводительностьHu;

2) высокая температура продуктов сгорания Tк;

3) низкая молекулярная масса продуктов сгорания μсм;

4) высокая плотность топлива ρт.

Если под энергетической эффективностью ЖРТ понимать совместное влияние удельного импульса тяги и плотности топлива на конечную скорость ступени ЛА, то для обеспечения высокой эффективности необходимо в общем случае учитывать все четыре требования.

Высокая теплопроизводительность (разность между теплотой образования продуктов реакции и теплотой образования исходных веществ) является основным, но не достаточным требованием для обеспечения высоких энергетических характеристик топлив. Так, например, наличие в продуктах сгорания твердой или жидкой фазы приводит к уменьшению скорости истечения из-за потерь на двухфазность: разгон твердой и жидкой фазы осуществляется за счет обтекания ее газообразными продуктами, что снижает среднемассовую скорость. Поскольку

| Rсм=Rμсм=igiRi, |  |
| --- | --- |

где gi — массовая доля i-го газа в смеси; Ri— газовая постоянная i-го газа, то наличие в продуктах сгорания твердой или жидкой фазы снижает газовую постоянную смеси.

Низкая плотность топлива приводит к увеличению объема топлива, утяжелению бакового отсека (при mт.р = const) и снижению конечной скорости ЛА.

В общем случае плотность ЖРТ определяется плотностью окислителя и горючего, а также соотношением компонентов

| ρт=mо+mгmоρо+mгρг=Km+1Kmρо+1ρг=fρо,ρг,Km. | (3) |
| --- | --- |

Соотношение компонентов определяет также поведение работоспособности продуктов сгорания RT=fKm при pк = const. Поэтому, если плотность окислителя существенно отличается от плотности горючего, что характерно, например, для топлив О2 + Н2 или F2 + Н2, то необходимо искать такое оптимальное соотношение компонентов Kmопт, которое обеспечивает максимум приращения скорости ЛА.

Таблица  2. Характеристики жидких ракетных топлив

| Окислитель | Горючее | km | ρ, кг/м3 | T, К | R, Дж/кгс гр |  | J., м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкий кислород O2 | Керосин | 2.9 | 1075 | 3550 | 378 | 1.21 | 2747 |
| Азотный тетраксид N2O4 | НДМГ | 2.8 | 1185 | 3360 | 380 | 1.23 | 2629 |
| Азотный тетраксид N2O4 | Аэрозин 50% и гидрозин 50% | 2.8 | 1240 | 3300 | 370 | 1.23 | 2649 |
| Азотная кислота HNO3 + окислы азота | НДМГ | 3.0 | 1280 | 3140 | 378 | 1.23 | 2482 |
| Жидкий кислород | Жидкий водород | 5.56 | 350 | 3422 | 520 | - | 4081* |

Эксплуатационные требования для обеспечения надежной работы двигателя. Жидкостной ракетный двигатель является высокотеплонапряженным преобразователем тепловой энергии топлива в кинетическую энергию струи, и для его работы необходимо обеспечить надежное охлаждение камеры. Охлаждение огневой стенки камеры обычно осуществляют компонентами топлив. Охлаждающая способность компонента в значительной степени определяется комплексом его теплофизических свойств.

При течении компонента топлива в межрубашечном зазоре коэффициент теплоотдачи определяют по критериальным зависимостям типа [2]

| Nu=0,023Re0,8Pr0,4=αdгλ. |  |
| --- | --- |

Тогда коэффициент теплоотдачи α определится как

| α=0,023ρW0,8Kdг0,2;K=cp0,4λ0,6μ0,4. | (4) |
| --- | --- |

Из соотношения (4) видно, что кроме скорости охлаждающего компонента и гидравлического диаметра канала на коэффициент теплоотдачи влияют теплофизические свойства: чем больше теплоемкость и теплопроводность и чем меньше вязкость охлаждающего компонента, тем выше коэффициент теплоотдачи. Нагрев охлаждающего компонента лимитирован его температурой кипения или температурой разложения при давлении в охлаждающем тракте. Кипение компонента или его термическое разложение недопустимы, так как появление пузырей или паровой пленки приводит к перегреву стенки вследствие уменьшения коэффициента теплоотдачи и расхода охлаждающего компонента из-за загромождения проходного сечения паровой фазой; в случае разложения может иметь место значительное тепловыделение.

Для снижения гидравлических потерь в охлаждающем тракте целесообразно, чтобы охлаждающий компонент имел малую вязкость μ. Малый коэффициент поверхностного натяжения σобеспечивает хорошее распыливание компонента в камере двигателя.

При использовании криогенных компонентов топлива для надежного запуска двигателя конструкции подводящего трубопровода и ТНА предварительно захолаживаются. Для снижения затрат охладителя желательно, чтобы теплота испарения была достаточно высокой.

Если скорость горения компонентов топлива при давлении и соответствующем соотношении компонентов в камере высока, то снижается потребное время пребывания компонентов в камере и соответственно уменьшается ее длина. Поэтому всегда целесообразно, чтобы компоненты топлива имели высокую скорость горения, что при ограниченных размерах камеры обеспечивает необходимую полноту сгорания топлива.

Для самовоспламеняющихся компонентов топлива рассматривается еще одна важная характеристика топлив — период задержки воспламенения -τs. Период задержки воспламенения — это время от момента контакта окислителя и горючего до появления пламени. Величина τs, является сложной функцией химического состава компонентов, фазности, температуры, давления, соотношения компонентов и других параметров. Считается, что для надежного запуска необходимо, чтобы τs£ 0,03 с. При больших значениях периода задержки воспламенения наблюдается значительное повышение давления в камере при запуске, что может привести к ее разрушению.

Величину заброса давления в камере при запуске можно оценить, использовав уравнение состояния для момента запуска и номинального режима:

| pкmaxVк=mк.запτsRTзап;pкномVк=mк.запτпRTном;pкmaxpкном=mк.запτsRTзапmк.запτпRTном. | (5) |
| --- | --- |

Полученное соотношение (5) показывает и возможные пути уменьшения давления в камере при запуске двигателя. Это, во-первых, использование ступенчатого запуска, при котором до воспламенения компонентов в камеру подается уменьшенный расход топлива mк.зап, который затем увеличивается до номинального значения mк.ном. Во-вторых, при запуске можно изменить массовое соотношение компонентов Km, чтобы уменьшить работоспособность топлива RTзап. Наконец, можно воздействовать и на период задержки воспламенения, используя подогрев, различные химические присадки и тд. Для несамовоспламеняющихся компонентов топлива, а также при τs > 0,03с приходится использовать систему зажигания, что приводит к усложнению и утяжелению двигательной установки.

Итак, для обеспечения надежной работы двигателя компоненты топлива должны:

1) иметь высокие теплопроводность λ, теплоемкость c и малую вязкость μ;

2) обладать высокой температурой кипения;

3) быть термически стойкими;

4) иметь малый коэффициент поверхностного натяжения;

5) обладать достаточно высокой теплотой испарения;

6) обладать высокой скоростью сгорания;

7) иметь малый период задержки воспламенения.

Требования при эксплуатации топлив вне двигателя. Эксплуатационные требования определяются свойствами топлив. Ими же определяются и эксплуатационные затраты, связанные с заправкой, хранением и контролем. Выбор конструкционных материалов зависит как от коррозионной активности компонентов топлива, так и от их температуры застывания. Длительное хранение ЛА в заправленном состоянии требует высокой стабильности компонентов топлива. Отработка ЖРДУ на нетоксичных, пожаро- и взрыво-безопасных топливах значительно упрощается вследствие снижения требований по герметичности, значительного удешевления стендовой базы, транспортных расходов. Значение эксплуатационных требований возрастает для пилотируемых ЛА, а также для аппаратов многократного использования и длительного хранения. Наконец, экологические проблемы требуют дополнительного и подробного анализа воздействия компонентов топлива и их продуктов сгорания на окружающую среду. Поэтому в данном случае желательно использовать нетоксичные, пожаробезопасные, взрывобезопасные, коррозионно-неактивные, стабильные при длительном хранении, имеющие низкую температуру застывания, жидкие ракетные топлива.

Экономические требования. При массовом использовании ЛА с ЖРДУ, а также ЛА с ЖРДУ многократного использования возрастает роль экономического фактора. Производство новых высокоэффективных ракетных топлив невозможно без подготовки и развития сырьевой и производственной базы. При этом стоимость производимых компонентов должна быть достаточно низкой.

Выполнить все требования, предъявляемые к ЖРТ и сформулированные в настоящем разделе, практически невозможно. Более того, одна группа требований часто противоречит другой. Поэтому выбор компонентов топлива должен определяться в основном теми задачами, которые выполняет ЛА. Например, при создании ЛА с ЖРДУ для освоения дальних планет Солнечной системы очевидное предпочтение отдается энергетическим требованиям, так как достижение больших характеристических скоростей невозможно при использовании низкоэнергетических топлив.

При разработке ЛА, предназначенных для длительного хранения в заправленном состоянии, необходимо ориентироваться на стабильные, долгохранимые компоненты.

Освоение и эксплуатация пилотируемых ЛА многократного использования требует обязательного учета эксплуатационных (вне двигателя) и экономических требований.

2.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖРТ

Компоненты ЖРТ, находясь в непосредственном контакте с элементами конструкции ЖРДУ как в процессе хранения, так и при работе двигателя, оказывают существенное влияние не только на эффективность ЛА, но и на работоспособность конструкции. С их эксплуатационными характеристиками связан выбор конструкционных материалов, обеспечение герметичности систем подачи топлива, организация охлаждения камеры, обеспечение длительного хранения ЖРДУ, а также безопасности обслуживания и ряд других вопросов, гарантирующих надежное функционирование двигательной установки.

В табл. 3 приведены основные эксплуатационные характеристики современных окислителей и горючих ЖРТ [3, 4].

Таблица 3. Физические свойства жидких компонентов топлива

| Компонент топлива | Ткип, К | Тпл, К | ПДК, мг/л | r, кг/м3 | Коррозионная активность | Взрывоопасен | Пожароопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окислитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 85.02 | 53.6 | 0.005 | 1503 | Очень активен | Очень опасен | Опасен |
| O2 | 90.2 | 54.5 | - | 1135 | - | Относительно безопасен | Опасен |
| N2O4 | 294 | 262 | 0.0018 | 1450 | Очень активен | Безопасен | Относительно безопасен |
| HNO3 | 359.2 | 232 | 0.005 | 1509 | Очень активен | Безопасен | Относительно безопасен |
| H2O2 (100%) | 423 | 272.6 | - | 1450 | Активен | Относительно безопасен | Относительно безопасен |
| ClF3 | 285 | 197 | 0.0004 | 1866 | Очень высока | Опасен | Опасен |
| Горючее: |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 20 | 14 | - | 70.7 | Очень активен | Опасен | Опасен |
| Керосин Т-1 | 425 | 213 | 0.3 | 800 | Слабо активен | Опасен | Опасен |
| (CH3)2N2H2 | 336 | 216 | 0.0005 | 800 | Слабо активен | Каталитически опасен | Опасен |
| N2H4 | 385.6 | 275 | 0.001 | 1004 | Слабо активен | Опасен | Опасен |
| CH3N2H3 | 360 | 220 | 0.00035 | 871 | Слабо активен | Опасен | Опасен |
| A-50 | 343 | 265 | 0.00035 | 900 | Слабо активен | Опасен | Опасен |
| B5 - H9 | 331.6 | 226.6 | 0.00001 | 680 | Слабо активен | Очень опасен | Очень опасен |
| CH4 | 112 | 91 | - | 451 |  | Относительно безопасен | Опасен |

__________________________________

ПДК - предельно допустимая концентрация вещества в воздухе

Важной эксплуатационной характеристикой компонентов ЖРТ является их охлаждающая способность, которая оценивается комплексом теплофизических свойств K[см. (4)]. Обычно охлаждение камеры осуществляется горючим, как более совместимым с конструкционными материалами охлаждающего тракта. Однако для двигателей небольшой тяги (менее 20 кН) расхода горючего может не хватить на охлаждение, так как теплосъем компонентом Qохл=mcpTвых−Tвх уменьшается линейно с уменьшением расхода (тяги), а тепловыделение Qтепл=FохлqFdF уменьшается в меньшей степени. В этом случае для охлаждения используются оба компонента топлива.

На рис. 2 и 3 приведена зависимость охлаждающей способности компонентов топлива в функции температуры. Отличным охладителем является водород (K= 700 ... 1000), имеющий низкие критические параметры (pкр = 1,281 МПа, Tкр = 33 К). Из-за сжимаемости уже на выходе из ТНА водород находится в сверхкритическом состоянии и в охлаждающем тракте при нагреве фазовый переход невозможен. Так, в двигателе SSME (см. табл. 1) на выходе из трехступенчатого центробежного насоса водород при давлении p= 43,7 МПа имеет температуру 51,7 К, а на выходе из охлаждающего тракта 283 К.

Рис. 2. Зависимость комплекса теплофизических свойств К от температуры компонентов

Рис. 3. Зависимость комплекса К от температуры температуры

Для высококипящих горючих верхний предел нагрева в рубашке охлаждения двигателя ограничен температурой разложения компонента. Для гидразина и его производных процесс разложения сопровождается тепловыделением и может закончиться взрывом. Так, для несимметричного диметилгидразина процесс разложения начинается уже при 400 К, при этом скорость разложения увеличивается с возрастанием температуры [3].

Охлаждающие свойства углеводородных горючих зависят от их группового состава, а также состава исходной нефти. При многократном включении двигателя по тракту охлаждения образуются смолистые отложения, которые ухудшают режим теплопередачи. Углеводородные горючие прямой перегонки обладают лучшими охлаждающими свойствами (хотя достаточно низкими по сравнению с другими компонентами топлив) среди углеводородных горючих.

Термическая стабильность герметизированного пентаборана сохраняется до 373 К. При дальнейшем нагреве он разлагается, а при температуре свыше 573 К термически диссоциирует с выделением свободного бора.

Большие эксплуатационные затруднения  создают  коррозионно-активные компоненты топлива. Высокой коррозионной активностью отличаются азотная кислота окислители на ее основе, а также азотный тетраксид. Приходится использовать только такие материалы, на которых образуется пассивная пленка, предохраняющая металл от воздействия окислителя. Например, при воздействии азотнокислого окислителя на поверхности алюминия образуется тонкая пленка окиси Al2O3×n×H2O, надежно защищающая металл от дальнейшего окисления.

Скорость коррозии металла в окислителе возрастает с увеличением содержания воды и температуры окислителя (рис. 4) [3]. Для уменьшения коррозии широко используются ингибиторы коррозии: йод и его соли, фтористый водород, ортофосфорная и серная кислоты. Так, например, коррозия легированной хромоникелевой стали уменьшается примерно в 10 раз при добавлении в красную дымящую азотную кислоту (КДАК) 1 % ортофосфорной кислоты.

Рис. 4. Зависимость скорости коррозии алюминия от температуры и концентрации азотной кислоты

Продукты коррозии металлов в азотно-кислотном окислителе могут забивать фильтры, каналы малого сечения в топливно-регулирующей аппаратуре и являться причиной отказа ЖРДУ. Особенно жестко контролируется наличие твердых примесей в двигательных установках длительного хранения ЖРДМТ.

Важным эксплуатационным свойством компонентов ЖРТ является их стабильность при длительном хранении. Один из наиболее ненадежных компонентов ЖРТ при этом - перекись водорода, склонная к самопроизвольному разложению. Стабильность перекиси возрастает с увеличением ее чистоты и концентрации. Для стабилизации технической перекиси водорода используются оловянная, орто- и пирофосфорная кислоты, а также их соли (1-3%).

Для обеспечения длительного хранения перекиси водорода в составе заправленной ЖРДУ необходимо использовать комплексный подход, который может быть реализован при:

- обеспечении чистоты исходного продукта;

- выборе конструкционных материалов, исключающих каталитическое воздействие (исключаются серебро, платина, свинец, ртуть, органические соединения и др.);

- использовании стабилизаторов, дезактивирующих катализаторы разложения;

- удалении продуктов разложения из системы подачи топлива.

Большое значение для систем подачи топлива ЖРДУ имеет температурный диапазон существования компонента топлива в жидкофазном состоянии. Длительная стоянка ЛА в заправленном состоянии при температуре окружающей среды не позволяет использовать ряд компонентов с хорошими энергетическими свойствами. Так, четырехокись азота при нормальном давлении кипит при 294 К и при 262 К застывает. Концентрированная перекись водорода застывает при 276 К, а трифторид хлора кипит при 285 К. Для задач, связанных с длительным хранением компонентов в заправленном состоянии, приходится либо ставить специальную систему термостатирования, либо использовать смешанные окислители (АК-20, АК-27 и др.) с более широким температурным диапазоном, но несколько худшими энергетическими характеристиками. Постановка системы термостатирования усложняет весь ракетный комплекс.

Заметное усложнение ЖРДУ вызывает применение несамовоспламеняющихся компонентов. В этом случае приходится использовать систему зажигания (химическую, электрическую, пиротехническую либо газодинамическую). Использование пусковых самовоспламеняющихся компонентов топлива влечет за собой введение дополнительных емкостей, трубопроводов, клапанов и агрегатов управления. Для электрозажигания требуется источник электроэнергии, при этом усложняется конструкция головки камеры, на которой размещается блок зажигания. Пиротехническая система предусматривает постановку нескольких пиропатронов, газоводов для двигателей многократного запуска.

Газодинамическая система основана на использовании части кинетической энергии расширяющейся струи (5 - 6 %) для нагрева специальной поверхности, контактирующей с компонентами топлива. При ее применении также усложняется конструкция головки камеры и требуется источник газа.

Жидкий кислород не обеспечивает воспламенения с большинством освоенных горючих, но триэтилалюминий, триэтилборан и их смеси с кислородом самовоспламеняются. Углеводородные горючие при обычных температурах не воспламеняются с азотно-кислотными окислителями и перекисью водорода.

Практически со всеми горючими только фтор и ряд его производных обеспечивают хорошее самовоспламенение, однако высокая токсичность и коррозионная их активность приводят к существенному усложнению и удорожанию как стендовых комплексов, так и летных образцов ЛА.

Учет конкретных эксплуатационных характеристик компонентов ЖРТ на ранних этапах проектирования ДУ позволяет обеспечить надежное функционирование системы подачи, а также хранение и транспортировку ЛА в заправленном состоянии. Важным экономическим фактором при создании и эксплуатации комплексов с ЖРДУ является стоимость компонентов ЖРТ. Вклад стоимости компонентов в суммарную стоимость технической системы возрастает с увеличением габаритных размеров ЛА и их количества в серии. В табл. 4 приведена стоимость основных компонентов ЖРТ в сопоставимых ценах 1980 г.

Таблица 4

| Компонент топлива | Стоимость, Долл/т |
| --- | --- |
| Жидкий кислород | 59 |
| Углеводородное горючее RP-1 | 130 |
| Жидкий водород | 1100 |
| Углеводородное горючее RJ-5 | 4400 |
| Гидразин | 4400 |
| Монометилгидразин | 13240 |

2.4. ОСОБЕННОСТИ КРИОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА

Криогенными (ГОСТ 17655-80) компонентами принято называть жидкости, критическая температура которых меньше максимальной температуры в условиях эксплуатации или хранения. При эксплуатации криогенных компонентов в нетеплоизолированных системах возникает тепловой поток из окружающей среды к жидкости, который вызывает прогрев и испарение компонента. Введение же теплоизоляции существенно усложняет систему подачи ЖРТ.

Из всех возможных криогенных ЖРТ наибольшее распространение получили два компонента: жидкий кислород и жидкий водород. Их низкие температуры кипения (см. табл. 3) приводят к большим сложностям в системах подачи при заправке, хранении и транспортировке компонентов.

В результате притока теплового потока из окружающей среды криогенный компонент прогревается и испаряется, увеличивая давление в полости над поверхностью раздела. Если паровая область имеет дренаж и компонент находится при температуре кипения, то все подведенное тепло идет на испарение. При хранении криогенного компонента, недогретого до температуры кипения (в соответствии с давлением), в поле тяжести происходит тепловое расслоение.

Для снижения потерь компонента на испарение используются теплоизолированные стационарные, транспортные и летные емкости. В качестве теплоизоляции могут использоваться пористые материалы (пенополиуретан, пенополистирол и др.), высоковакуумная, вакуумно-порошковая и экранно-вакуумная тепловая изоляция (ЭВТИ).

В стационарных, а также больших транспортных емкостях суточные потери для кислорода составляют примерно 0,3 %, для водорода - 0,5 %. При выборе оптимальной толщины теплоизоляции для стационарных хранилищ потери могут быть снижены приблизительно до 0,1 %.

Для использования жидкого кислорода в одноразовых ракетах-носителях обычно применяются нетеплоизолированные баки. На стартовой позиции в процессе заправки и стоянки влага воздуха конденсируется на внешней поверхности бака, образуя "шубу" из рыхлого инея. Эта своеобразная теплоизоляция снижает приток тепла к жидкому кислороду во время стоянки. В полете "шуба" отделяется под напором набегающего воздуха и под воздействием аэродинамического теплового потока начинается интенсивное расслоение кислорода.

Жидкий водород в ЖРДУ хранится в теплоизолированных баках даже применительно к одноразовым ракетам-носителям, так как потери водорода на испарение в результате притока тепла из окружающей среды через стенки нетеплоизолированного бака превосходят массу потребной теплоизоляции.

Дальнейшее использование высокоэнергетических криогенных ЖРТ ставит на повестку дня создание термостатированных криогенных систем для бездренажного хранения компонентов.

Большие сложности вызывает заправка баков криогенными компонентами, так как захолаживание конструкции осуществляется вследствие фазового перехода части жидкости в паровую фазу. Так называемые потери компонента на захолаживание конструкции значительны и должны учитываться при заправке. Для снижения этих потерь целесообразно использовать не только теплоту фазового перехода, но и хладоемкость холодного пара. Из теплового баланса без учета теплообмена с окружающей средой можно записать

| mкcкT0−Tж=rmисп+mиспcпTп−Tж, |  |
| --- | --- |

где с— средняя удельная теплоемкость материала бака в интервале температур T0−Tж; сп— средняя теплоемкость пара в интервале температур Tп−Tж; mк— масса бака; T0- начальная температура бака; Tж — температура жидкого компонента; Tп — конечная температура пара при захолаживании; mисп — масса испарившегося при захолаживании компонента; r — теплота фазового перехода.

Из последнего выражения следует, что

| mиспmк=cкT0−Tжr+cпTп−Tж. |  |
| --- | --- |

На рис. 5 показана зависимость относительной доли испарившегося кислорода от конечной температуры паров, использующихся для предварительного захолаживания бака из сплава АМГ-6. Увеличение температуры выходящего из бака пара на 50 К снижает относительные потери более чем на 20%.

Рис. 5.  Зависимость относительной доли испарившегося компонента от конечной температуры пара-охладителя

Системой подачи криогенных компонентов топлива должно быть предусмотрено захолаживание не только бака, но и подводящего трубопровода, ТНА, чтобы была обеспечена бескавитационная работа центробежных насосов в период запуска двигателя. Для этого необходимо предусмотреть соответствующие дренажи для выхода паров компонента, а также необходимый запас жидкости на захолаживание.

Важной особенностью системы подачи криогенной жидкости являются обязательные меры для компенсации температурных деформаций трубопроводов при захолаживании. При использовании алюминиевых сплавов с достаточно высоким коэффициентом линейного  расширения (α=1,8⋅10−5⋅K−1) изменение длины трубопровода составляет для кислорода 3,7×10-3 м/м и для водорода - 4,9×10-3 м/м, что требует соответствующей компенсации. Следует также отметить необходимость удаления из системы конденсирующихся и взрывоопасных газов, которые в условиях низких температур могут замерзнуть и перекрыть или нарушить целостность фильтров, клапанов и агрегатов управления, а также создать взрывоопасные смеси с основным криогенным компонентом. Удаление конденсирующихся и взрывоопасных примесей из разветвленной системы подачи компонентов ЖРДУ осуществляется методом вакуумирования, а также продувки нейтральным газом.

Учитывая повышенную взрывоопасность кислорода при контакте с маслами органического происхождения, необходимо тщательно обезжиривать внутренние поверхности перед заполнением. Чаще всего обезжиривание осуществляется органическими растворителями типа ССl4 или специальными водными растворами поверхностно-активных веществ и электролитов. После обезжиривания продувкой удаляют пары растворителя.

При эксплуатации системы подачи водорода необходимо помимо общих требований к криогенным системам учесть взрыво- и пожароопасность смеси паров водорода с кислородом воздуха. Для этой цели предусматриваются дренажи, которые отводят водородные пары для сжигания.

Для снижения потерь жидкого водорода при подготовке ЛА к полету, а также для повышения его эффективности было предложено [3,4] использовать водородную шугу — смесь кристаллов и жидкости. Применение водородной шуги не только снижает потери жидкого компонента при хранении, но и значительно повышает плотность горючего. Наиболее простым способом получения шуги является периодическое вакуумирование бака с жидким водородом. Температура жидкого водорода на поверхности раздела в результате испарения понижается в начале до 13,8 К (тройная точка), а затем, уже при постоянной температуре, происходит кристаллизация и образуется твердая корка. При повышении давления выше давления тройной точки корка дробится и опускается на дно бака. При частоте процесса, примерно равной 0,166 Гц, образуется смесь льда и жидкости с размером частиц до 3 мм. Процесс "старения" шуги длится свыше двух суток и сопровождается образованием более крупных и твердых частиц. Шуга с 40 - 50 %-ной концентрацией твердой фазы хорошо подается по трубам обычным центробежным насосом.

ЛИТЕРАТУРА ПО ЖРДУ

- Козлов А.А., Новиков В.Н., Соловьев Е.В. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигательных установок. М.: Машиностроение, 1988, 352с.

- Васильев А.П., Кудрявцев В.М. и др. Основы теории и расчета жидких ракетных двигателей. Под редакцией В.М. Кудрявцева. М.: Высшая школа,1983.

- Зрелов В.Н., Серегин Е.П. Жидкие ракетные топлива. М.: Химия, 1975. 320с.

- Штехер М.С. Топлива и рабочие тела ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1976, 301с.

Литература по всему курсу

- Феодосьев Введение в технику ракетного полета.

- Мишин В.П., Безвербый В.К., Панкратов Б.М., Щеверов Д.Н. Основы проектирования летательных аппаратов. Транспортные системы. Учебник. М. Машиностроение. 1995.

- Гущин В.Н., Панкратов Б.М., Родионов А.Д. Основы космической техники. Учебник. М. Машиностроение. 1990.

- Физические основы ракетного оружия. М. Воениздат МО СССР. 1972.

- Разумеев В.Ф., Ковалев Б.К. Основы проектирования баллистических ракет на твердом топливе. М. Машиностроение. 1976.

- Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В. Конструкция и проектирование баллистических ракет на твердом топливе. М Машиностроение, 1987.

- Сихарулидзе Ю.Г. Баллистика летательных аппаратов. М. Наука 1982.

- Толяренко Н.В., Сердюк В.К. Межорбитальные транспортные аппараты. Итоги науки и техники. Серия Ракетостроение и комическая техника. Том 9. ВИНИТИ. 1988.

- Панкратов Б.М. Спускаемые аппараты. М. Машиностроение. 1984.

- Сафранович В.Ф., Эмдин Л.М. . Маршевые двигатели космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1980. 240 с.

- Бадягин А.А. и др. Проектирование самолетов. М. Машиностроение. 1972.

- Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф. Тишин А.П. Теория ракетных двигателей. М. Машиностроение. 1989.

- Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Под ред. проф. В.М.Кудрявцева. М. Высшая школа. 1983.

- Козлов А.А., Новиков В.Н., Соловьев Е.В. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигателей. М.Машиностроение. 1988.

- Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей / Под. ред. проф. В.М. Кудрявцева. М.: Высшая школа, 1983. 703 с.

- Балабух Л.И.. Алтуфьев Н.А., Усюкин В.И. Строительная механика ракет. М. Высшая школа. 1984.

- Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. М. Машиностроение. 1985.

- Левантовский В.И. Механика космического полета в элементарном изложении. М.: Наука, 1974. 487 с.

- Механика космического полета. Учебник. Под ред. Академика В.П.Мишина. М. Машиностроение. 1990.

# Тарасов Е.В. Космонавтика. М. Машиностроение. 1977.

- ???Машиностроение, 1973. 400 с.

- Козлов А.А., Новиков В.Н., Соловьев Е.В. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигателей. М.: Машиностроение, 1988.  352 с.

- Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф , Тишин А.П. . Теория ракетных двигателей.  М.:  Машиностроение, 1989.  464 с.

- Мишин В.П., Осин М.И. Введение в машинное проектирование летательных аппаратов. М. Машиностроение, 1978.