Лекция № 10

5.2.5 Построение матрицы жесткости

Напомним, что после построения интерполирующего полинома, который можно представить в виде:

U(e)(x,y,z)=K=1rYK(e)(x,y,z)qK(e)=Y(x,y,z)(e)q(e), где:

- q(e) - вектор - столбец, состоящий из  r   узловых неизвестных  e - го конечного элемента;

- Y(x,y,z)(e)  - вектор-строка, элементами которой являются известные функции координат точек,

функционал  Э(U ) =e=1MЭe(U)       можно представить в виде Э(q).

Затем для получения основной системы разрешающих  уравнений минимизируют Э(q)  по всем элементам вектора  q всей области. Получаем:

∂Э(Ue)∂qe=k(e)q(e)+p(e), где:

- k(e) - квадратная матрица размером  r   r . Коэффициенты этой матрицы определяются свойствами среды.

- Вектор  p(e)     имеет размер  r  и характеризует внешнее воздействие на  e -ый элемент.

Располагая матрицей   k(e) и вектором  p(e) (e=1,2,3,...,M)  и переходя к общей системе координат можно построить матрицу  kи вектор  p, которыми соответственно определяются жесткостные свойства среды для всей области и внешнее воздействие на нее.

После этого сразу же выписываются разрешающее уравнение МКЭ

kq+p=0

для нахождения узловых неизвестных в общей системе координат q.

Таким образом построение матриц  k(e)   и p(e) является необходимым и важным элементом составления разрешающей системы уравнений МКЭ,

Для  построения этих матриц используется один из трех основных способов: прямой метод, вариационный метод, метод Бубнова-Галеркина.

Прямой метод.

Прямой метод применим лишь для конечных элементов простой геометрии при малом числе степеней свободы. Он заключается в непосредственном использовании основных уравнений и зависимостей теории упругости для построения матрицы жесткости и вектора узловых усилий конечного элемента.

Рассмотрим два примера: плоские раму и балку, нагруженные системой сил.

P

M

P

P

2

3

0

4

q

В предположении, что внешняя нагрузка на раму и балку приведена к узлам, разобьем раму и балку на отдельные базовые элементы, жестко защемленные на концах.

Базовые

элементы

0

4

P2

P3

2

3

1

P1

Схема

рамы

Схема балки

Базовые элементы

i

Kij

j=1

j

P

M

P

В качестве базового элемента выберем и для рамы и для балки один и тот же тип конечного элемента – так называемый балочный элемент, работающий на растяжение (сжатие) и изгиб в своей плоскости.

В строительной механике элементы матрицы жесткости имеют ясный физический смысл. Например, под элементом матрицы жесткости KI J принимается реакция (усилие) стержня, возникающая в узле i при единичном перемещении узла  j  в одном из направлений координатных осей. Так, например для элемента, изображенного на правом рисунке, при перемещении узла j   в направлении, противоположном направлению оси y  на единицу, в узле  i  возникает реакция Кij в  направлении оси y.

Сформировав матрицы жесткости отдельных элементов и состыковав их, получим матрицу жесткости всей системы К. Искомый вектор перемещений будет найден из решения уравнения P=KU.

1

q

Таким образом, формирование матриц жесткости конечных элементов, которыми представлена конструкция, предшествует формированию матрицы жесткости всей конструкции.

Для построения матрицы жесткости отдельного элемента можно воспользоваться соответствующим подбором интерполирующих функций.

Однако для простейших элементов, таких как стержни, балки можно, используя инженерную теорию, получить приближенное решение, которое будет точным в рамках определенных гипотез.

Получим матрицу жесткости балочного конечного элемента. Для этого рассмотрим балку постоянной жесткости, защемлённую по краям и загруженную поперечными и продольными силами и изгибающим моментом. Если мысленно разрезать балку, то в каждом сечении балки имеем три неизвестных фактора: x1 – усилие в направлении оси х ,

x2 – в направлении оси у и x3 – изгибающий момент.

x1

x2

x1

x2

x3

Так как наша цель заключается в формировании элементов матрицы жесткости KI J, которые, как уже говорилось, есть реакция (усилие) элемента, возникающая в узле i при единичном перемещении узла  j  в одном из направлений координатных осей, то необходимо записать зависимости между усилиями и перемещениями для каждого из трёх неизвестных х1,х2 и х3. Для записи этих зависимостей используем известные приближённые соотношения сопротивления материалов и строительной механики.

В качестве примера приведём вывод соотношений, необходимых для формирования элементов матрицы жесткости, связанных с усилиями  х1.

Усилия х1 вызывают растяжение (сжатие) элемента балки. Для описания этого вида деформации используют закон Гука (1660г):

Δℓ= PℓEF, где Р – растягивающая (сжимающая) сила, ℓ- длина элемента балки, F – площадь его  поперечного сечения, Е модуль упругости материала, из которого изготовлен элемент балки,   Δ ℓ- абсолютное удлинение. Записав это выражение в другой форме, получим формулу, удобную для получения коэффициентов матрицы жесткости:

P=EFℓ Δℓ. Принимая Δℓ=1 , получаем, что для растяжения (сжатия) элемента балки на единицу необходима сила P=EFℓ, что и характеризует жесткость элемента в выбранном направлении при заданных Е, F и ℓ.

Усилие х2 и изгибающий момент х3 характеризуют более сложный вид деформации - изгиб элемента балки. Не приводя окончательный вывод при рассмотрении усилия х2 , обращаем внимание на то, что под действием поперечной нагрузки Р (т.е. в том направлении, в котором действует х2 ) балка в сечении с координатой х имеет прогиб, равный ω.

l

P

x

изогнутая ось балки

Функция 
(x) удовлетворяет приближённому дифференциальному уравнению изогнутой оси балки:

M(x) = 
 
,

гдеΙ- момент инерции поперечного сечения балки,  E  и ℓ , как и ранее,  модуль упругости материала и  длина балки, а М(x) - функция изгибающего момента, определяемая соотношением M(x)= - P(ℓ-x);

Из решения этого дифференциального уравнения можно определить функции, дающие возможность получить соответствующие коэффициенты матрицы жесткости.

Следует только обратить внимание на то, что при изгибе возникает не только перемещение ω, но и поворот поперечного сечения балки.

Поэтому при перемещении узла элемента балки в направлении оси у на единицу возникнет не только силовая реакция P∗=  12EIℓ3, но и момент M∗=  6EIℓ2,что и характеризует жесткость элемента в выбранном направлении при заданных Ε,Ι и ℓ.

Аналогичный подход и рассуждения применимы и для момента х3 , а именно, что при повороте узла на угол, равный единице возникает не только силовая реакция вдоль оси у , равная P∗=  6EIℓ2 (на единицу угла поворота), но и моментные реакции: M∗=  4EIℓ - в том узле, в котором производится единичный поворот, и M∗=  2EIℓ в другом узле (также на единицу угла поворота).

Итак, построим матрицу жесткости для балочного конечного элемента.

x

y

j

i

3

1

4

2

5

6

Разрешающее уравнение представим в виде:

PxiPxjPyiPyjMxyiMxyj=K11K12K13K14K15K16K21K22K23K24K25K26K31K32K33K34K35K36K41K42K43K44K45K46K51K52K53K54K55K56K61K62K63K64K65K66=UiUjViVjθxyiθxyj

Формирование матрицы жесткости проводим по столбцам.

x

Ui

j

y

K11

K21

i

;
;

K31=K41=K51=K61=0

1. Столбец матрицы жесткости Ki1 -   есть система усилий, возникающих в узлах элемента при единичном перемещении узла   i  в направлении x (в направлении 1).

2. Cтолбец матрицы жесткости Ki2   -  есть система усилий, возникающих в узлах элемента при единичном перемещении узла  j   в направлении оси x  (в направлении 2).

x

Uj

j

y

K12

K22

i

;
;K32=K42=K52=K62=0

3. Cтолбец матрицы жесткости  Ki3    - есть система усилий, возникающих в концах балки при единичном перемещении узла  i  по направлению оси  y (в направлении 3).

i

Vi

K63

y

K33

x

j

K43

новое положение элемента

K13=K23=0; K33=
;

K43=
;

K53= K63=

4. Столбец матрицы жесткости Ki4  -  есть система усилий возникающих в концах балки при единичном перемещении узла  j   по направлению оси  y (в направлении 4).

y

K34

новое положение элемента

i

Vj

K64

x

j

K44

K54

K14=K24 =0;

;
;

5. Столбец матрицы жесткости  Ki5    - есть система усилий, возникающих в концах элемента при единичном повороте узла  i  по направлению θxy  (в направлении 5).

K65

y

K35

новое положение элемента

i

x

j

K45

K55

K15=K25=0;

;
;

;

6. Cтолбец матрицы жесткости  Ki6  - есть система усилий, возникающих в концах элемента при единичном повороте узла  j   по направлению θxy (в направлении 6).

y

K36

i

x

K46

K56

новое положение элемента

K66

j

K16=K26=0;

;

;

В результате получаем матрицу жесткости балочного конечного элемента в окончательном виде:

K65

j

| EFl | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 12EIl3 | −12EIl3 | 6EIl2 | 6EIl2 |
| 0 | 0 | −12EIl3 | 12EIl3 | −6EIl2 | −6EIl2 |
| 0 | 0 | 6EIl2 | −6EIl2 | 4EIl | 2EIl |
| 0 | 0 | 6EIl2 | −6EIl2 | 2EIl | 4EIl |

Ниже приведена структура полученной матрицы.

| K11 | K12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K21 | K22 |  |  |  |  |
|  |  | K33 | K34 | K35 | K36 |
|  |  | K43 | K44 | K45 | K46 |
|  |  | K53 | K54 | K55 | K56 |
|  |  | K63 | K64 | K65 | K66 |

Следующим этапом метода конечных элементов является получение матрицы жесткости всей системы.

В качестве примера получения матрицы жесткости всей системы рассмотрим задачу с балкой, приведенной ранее, представив её системой из трёх конечных элементов с единой системой нумерации неизвестных усилий.

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1

2

3

4

V3

U1

U2

U3

U4

V1

V2

V4

1

2

3

9

10

12

P

M

P

1

2

3

4

V3

1

2

3

4

V1

1

2

3

4

V2

1

2

3

4

V4

Для формирования матрицы жесткости воспользуемся матрицей жесткости элемента из предыдущего раздела. Построение матрицы жесткости проводим по столбцам. Для этой цели будем последовательно придавать единичное смещение каждому из узлов балки поочередно в одном из направлений координатных осей, как показано на рисунке.

В результате получим матрицы жесткости каждого из элементов в общей системе нумерации.

Элемент 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 | K12 |  |  |  |  |
| 2 | K21 | K22 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | K55 | K56 | K59 | K5,10 |
| 4 |  |  | K65 | K66 | K69 | K6,10 |
| 5 |  |  | K95 | K96 | K99 | K9,10 |
| 6 |  |  | K10,5 | K10,6 | K10,9 | K10,10 |

Элемент 2

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K22 | K23 |  |  |  |  |
| 2 | K32 | K33 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | K66 | K67 | K6,10 | K6,11 |
| 4 |  |  | K76 | K77 | K7,10 | K7,11 |
| 5 |  |  | K10,6 | K10,7 | K10,10 | K10,11 |
| 6 |  |  | K11,6 | K11,7 | K11,10 | K11,11 |

Элемент 3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K33 | K34 |  |  |  |  |
| 2 | K43 | K44 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | K77 | K78 | K7,11 | K7,12 |
| 4 |  |  | K87 | K88 | K8,11 | K8,12 |
| 5 |  |  | K11,7 | K11,8 | K11,11 | K11,12 |
| 6 |  |  | K12,7 | K12,8 | K12,11 | K12,12 |

После суммирования коэффициентов матрицы жесткости, приходящихся на один узел, имеем полную матрицу жесткости, представленную в следующей таблице.

|  | U1 1 | U2 2 | U3 3 | U4 4 | V1 5 | V2 6 | V3 7 | V4 8 | 1 9 | 2 10 | 1 11 | 4 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 | K12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K21 | K22 +K22 | K23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K32 | K33 +K33 | K34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | K43 | K44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | K55 | K56 |  |  | K59 | K5,10 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | K65 | K66 +K66 | K67 |  | K69 | K6,10 +K6,10 | K6,11 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | K76 | K77 +K77 | K78 |  | K7,10 | K7,11 +K7,11 | K7,12 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | K87 | K88 |  |  | K8,11 | K8,12 |
| 9 |  |  |  |  | K95 | K96 |  |  | K99 | K9,10 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | K10,5 | K10,6 +K10,6 | K10,7 |  | K10,9 | K10,10 +K10,10 | K10,11 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | K11,6 | K11,7 +K11,7 | K11,8 |  | K11,10 | K11,11 +K11,11 | K11,12 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | K12,7 | K12,8 |  |  | K12,11 | K12,12 |

Учет граничных условий производится за счет вычерчивания строк и столбцов, относящихся к 1, 2, 4 узлам  (U1 = V1 = 1 = U2 = V2 = V4 = 0 ).

В результате размерность матрицы жесткости и, следовательно порядок системы уравнений снизится до шести и само уравнение равновесия примет вид:

qk=p

q- вектор узловых неизвестных (в нашем случае U3,U4,V3, 2,3,4)

k - матрица жесткости всей системы

p- вектор внешней нагрузки (в нашем случае Px3=0, Px4, Py3, M2, М3=0,М4=0 )

| U3 | K22(2) +K11(3) | K12(3) |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U4 | K21(3) | K22(3) |  |  |  |  | Px4 |
| V3 |  |  | K44(2) +K33(3) | K45(2) | K46(2) +K35(3) | K36(3) | Py3 |
| 2 |  |  | K54(2) | K66(1) +K55(2) | K56(2) |  | M2 |
| 3 |  |  | K64(2) +K53(3) | K65(2) | K66(2) +K55(3) | K56(3) | 0 |
| 4 |  |  | K63(3) |  | K65(3) | K66(3) | 0 |

Вариационный метод  построения матрицы жесткости  l - го элемента.

Для   e -го конечного элемента составляют выражение соответствующее рассматриваемой краевой задаче функционала Э( (e) )

Далее находят производную ¶Ýwe¶qe

Полученное при этом выражение для производной подставляется в виде:

¶Ýwe¶qe= k(e)q(e)p(e),   где k(e)-  искомая матрица.

Пример 1  Задача с кручением призматического стержня произвольного сечения сводится к решению уравнения в частных производных:

¶2j¶x2+¶2j¶y2+2>0                      в  области   при нулевом

значении функции    = 0   на контуре     поперечного сечения.

=0

Известно, что решение этой задачи эквивалентно отысканию функции  , удовлетворяющей на контуре краевым условиям, и минимизирующей функционал будет:

Э=V12¶j¶x2+¶j¶y2−2Gtjdxdy

При использовании МКЭ поперечное сечение стержня разбивается на совокупность конечных элементов, для каждого из которых составляется выражение, аппроксимирующее искомую функцию  (x,y):

je(x,y)=k=1rqKYK(x,y)=Ý(e)qe

y

0

x

Подставляя последнее выражение в  Э,  интегрируя по площади  e - го конечного элемента     (e )    и дифференцируя полученное выражение

Э(  (e ))  по каждой из узловых неизвестных, получаем:

¶Ý(j)(e)¶qj=w(e)¶j¶x¶¶qj¶j¶x+¶j¶y¶¶qj¶j¶y−2>¶j¶qjdxdy==Kw(e)¶YK¶x¶Yj¶x+¶YK¶y¶Yj¶ydxdyq−2>w(e)Yidxdy

или	¶Ý(j)(e)¶q(e)=k(e)q(e)+p(e), где:

kKj=w(e)¶YK¶x¶Yj¶x+¶YK¶y¶Yj¶ydxdy      pj=-2>w(e)Yidxdy

Метод Бубнова - Галеркина.

Если записать общее выражение для функционала  Э(U)  затруднительно, а дифференциальное уравнение рассматриваемой задачи известно, то для построения матриц   k(e)   и      p(e)  можно воспользоваться процедурой метода Бубнова - Галеркина:

w(e)L(2m)(U)−q(x,y,z)Yj(x,y,z)dxdydz=0

От функции  U(x,y,z),  входящей в подынтегральное выражение, требуется непрерывность во всей области    вплоть до  производных  (2m-1) - го  порядка.

Напомним, что при использовании вариационного способа для получения уравнений МКЭ достаточно было обеспечить непрерывность функции и ее производных до   m - го порядка.