Московский государственный Авиационный институт

(технический университет)

Отчет по лабораторной работе №2 в САПР «Ферма»

Вариант №29

# Выполнил: Вельможин Дмитрий.

Проверил: Столярчук В.А.

Москва

2003

PIII

Для верхней точки считать, что горизонтальная сила РI =0, а обозначение РII заменить на  РI. Для нижней точки - заменить обозначение РI на РII . Тем самым считать, что нагрузка в верхней точке соответствует только одному (первому) расчетному случаю, а в нижней точке -  также только одному (но второму) расчетному случаю.

Координату нижней точки приложения сил сдвинуть горизонтально вправо на 50см.

РI = 20000н, РII = 10000н, PIII = 15000н.

Начальная площадь поперечного сечения стержней = 0.2см2

# Материал – алюминий.

Силовой Вес ТОК (файл 1.tok)

SGТОК=1,46296е+07(H*см)

Силовой вес пластины SG=1,191e+07(H*см)

Схемы ферм

Вариант №1 (файл v_1.frm)

Силовой вес фермы до топологической оптимизации вар.1 SG=2,810е+07.

Вариант №2 (файл v_2.frm)

Силовой вес фермы до топологической оптимизации вар.2 SG=2,055е+07.

Топологическая оптимизация.

Вариант №1

Оптимизировать 1, 4 и 5 узлы нельзя, ибо координат берутся из задания. Узлы с номерами 3 и 2 можно оптимизировать только по Y. Причем узел под номером 3 при оптимизации выходит из разрешенной области. Узел номер 2 имеет локальный минимум в точки с координатами (0:0) и не требует оптимизации.

Оптимизацию будем проводить с узлами (7,8,9,6);

Силовой вес фермы до топологической оптимизации вар.1 SG=2,810е+07.

Попытаемся упростить ферменную конструкцию, убрав 7 узел и присоединить стержни 13, 5 прямо к узлу №3. Силовой вес конструкции уменьшился до 2,081е+07.

(файл v1_1.frm)

номера узлов больше 7 сдвинулись на единицу. БУДЕМ ОПТЕМИЗИПОВАТЬ (6,7,8)

| Комбинация | Силовой вес Е+07 SG | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 6-8-7 | 1,936 | 1,323 |
| 6-7-8 | 1,936 | 1,323 |
| 7-6-8 | 1,935 | 1,323 |
| 7-8-6 | 1,931 | 1,320 |
| 8-6-7 | 1,934 | 1,322 |
| 8-7-6 | 1,935 | 1,323 |

Вариант 7-8-6 предпочтительней (файл v1_1_786.frm)

Вариант №2

Как и в первом варианте 2 и 6 узел оставим на месте, а 5, 7 и 8 узел будем оптимизировать.

Силовой вес фермы до топологической оптимизации вар.2 SG=2,055е+07.  (файл v2.frm)

| Комбинация | Силовой вес Е+07 SG | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 5-7-8 | 1,855 | 1,268 |
| 5-8-7 | 1,856 | 1,269 |
| 7-5-8 | 1,857 | 1,269 |
| 7-8-5 | 1,855 | 1,268 |
| 8-5-7 | 1,855 | 1,268 |
| 8-7-5 | 1,855 | 1,268 |

Результаты почти во всех комбинациях оказались одинаковыми. (файл v2_857.frm )

При комбинации 5-8-7, восьмой узел принял координаты 298-0, попробуем  убрать его и соединить 12 и 13 стержни с  четвертым узлом.

Вариант №2_1.

Силовой вес фермы до топологической оптимизации вар.1 SG=1,988е+07.

(файл v2_1.frm)

| Комбинация | Силовой вес Е+07 SG | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 5-7 | 1,908 | 1,304 |
| 7-5 | 1,908 | 1,304 |

В этом случаи силовой вес оказался хуже (больше), чем до удаления стержня. Возможно, что при комбинации 5-8-7 мы скатились в локальный минимум.

Схемы ферм после проведения  топологической оптимизации.

Вариант №1

SG=1,931e+07.

Вариант №2

SG=1,855e+07.

Вариант №2_1

SG=1,908e+07

Эти фермы выберем как перспективные для дальнейшей работы.

Параметрическая оптимизация.

Вариант №1.

Силовой вес конструкции после параметрической оптимизации  SG=1,961 +07.

Стержень №14 имеет очень маленькую площадь близкую нулю. Исключим этот стержень.

Стержень №2 удалить нельзя, получается механизм.  Если попробовать удалить стержень №10 и №14 то, получаем следующую ферму:

подвергнем ее узловой оптимизации……,    получаем:

(файл Копия v1_1_786.frm)

силовой вес SG=1,974е+07, что является хуже первоначального, отбросим этот вариант и вернемся к варианту с удалением только стержня №14.

(файл v1_2_786.frm)

SG=1,925 +07.

Снова проведем топологическую оптимизацию для этого варианта

| Комбинация | Силовой вес Е+07 SG | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 6-7-8 | 1,925 | 1,316 |
| 6-8-7 | 1,925 | 1,316 |
| 7-6-8 | 1,925 | 1,316 |
| 7-8-6 | 1,925 | 1,316 |
| 8-6-7 | 1,925 | 1,316 |
| 8-7-6 | 1,925 | 1,316 |

SG=1,961 +07. Силовой вес конструкции не изменился, но исходный объем, варианта уменьшился, этот вариант предпочтительнее. Сохраним в новый файл с новыми получившимися площадями стержней. Файл v1_2_786_optS.frm

Вариант №2

SG=1,875 +07.

На мой взгляд, кандидатов на удаления среди стержней нет.

Сохраним в новый файл с новыми получившимися площадями стержней. Файл v_2_857_optS.frm

Вариант №2_1

SG=1,904 +07.

Стержень №12 имеет площадь близкую к нулю, попробуем удалить его.

Вариант №2_2

Получим SG=1,886 +07.

Топологическая оптимизация.

| Комбинация | Силовой вес Е+07 SG | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 5-7 | 1,886 | 1,289 |
| 7-5 | 1,886 | 1,289 |

Параметрическая оптимизация.

Силовой вес почти не изменился SG=1,905 +07.(файл v2_2_57.frm и v2_2_57_optS.frm)

Из всех вариантов предпочтительнее, вариант №2.

Для дальнейшей работы, подбора стандартных профилей,  возьмем вариант №2 и №2_2.

Подбор элементов фермы из каталога стандартных профилей.

| № профиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Момент инерции | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |

Для варианта №2.

| Номер стержня | Требуемая площадь | Требуемый момент инерции | Подобранные площадь/(момент инерции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,202 | 0 | 0,2/(2,0) |
| 2 | 0,753 | 4.385 | 0,8/(8,0) |
| 3 | 0,8 | 4.463 | 0,8/(8,0) |
| 4 | 0,236 | 6.439E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 5 | 0,428 | 4.929 | 0,6/(6,0) |
| 6 | 0,26 | 4.35E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 7 | 0,228 | 4.21E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 8 | 0,246 | 1.892 | 0,4/(4,0) |
| 9 | 0,817 | 1.235E+0001 | 0,8/(8,0) |
| 10 | 0,817 | 3.774 | 0,8/(8,0) |
| 11 | 0,666 | 2.125 | 0,8/(8,0) |
| 12 | 0,685 | 1.967 | 0,8/(8,0) |
| 13 | 0,289 | 5.83E-0001 | 0,4/(4,0) |

| Стержень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗПмин | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |

Попробуем взять меньшую площадь стержней 4,8,10, ибо запас прочности больше единицы  почти в два раза.

| Номер стержня | Требуемая площадь | Требуемый момент инерции | Подобранные площадь/(момент инерции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,202 | 0 | 0,2/(2,0) |
| 2 | 0,753 | 4.385 | 0,8/(8,0) |
| 3 | 0,8 | 4.463 | 0,8/(8,0) |
| 4 | 0,236 | 6.439E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 5 | 0,428 | 4.929 | 0,6/(6,0) |
| 6 | 0,26 | 4.35E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 7 | 0,228 | 4.21E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 8 | 0,246 | 1.892 | 0,2/(2,0) |
| 9 | 0,817 | 1.235E+0001 | 0,8/(8,0) |
| 10 | 0,817 | 3.774 | 0,6/(6,0) |
| 11 | 0,666 | 2.125 | 0,8/(8,0) |
| 12 | 0,685 | 1.967 | 0,8/(8,0) |
| 13 | 0,289 | 5.83E-0001 | 0,4/(4,0) |

| Стержень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗПмин | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,07 | 1,5 | 1,3 |

Vм=868,1 см3 объем материала.

P=2,8∗10−3 плотность алюминия.

Тогда масса конструкции М=Vm*P=2,43068 кг.

Вариант 2_2

| Номер стержня | Требуемая площадь | Требуемый момент инерции | Подобранные площадь/(момент инерции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,247 | 7.89E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 2 | 0,744 | 4.018 | 0,8/(8,0) |
| 3 | 0,788 | 3.858 | 0,8/(8,0) |
| 4 | 0,233 | 5.42E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 5 | 0,449 | 4.730 | 0,6/(6,0) |
| 6 | 0,264 | 3.98E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 7 | 0,228 | 3.65E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 8 | 0,412 | 2.852 | 0,4/(4,0) |
| 9 | 0,796 | 1.08E+0001 | 0,8/(8,0) |
| 10 | 0,473 | 3.544 | 0,4/(4,0) |
| 11 | 0,668 | 7.733 | 0,8/(8,0) |

| Стержень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗПмин | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,08 | 1,3 |

Запас прочности стержня №1 и №6 предельны, попробуем увеличить площадь этих стержней.

| Номер стержня | Требуемая площадь | Требуемый момент инерции | Подобранные площадь/(момент инерции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,247 | 7.89E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 2 | 0,744 | 4.018 | 0,8/(8,0) |
| 3 | 0,788 | 3.858 | 0,8/(8,0) |
| 4 | 0,233 | 5.42E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 5 | 0,449 | 4.730 | 0,6/(6,0) |
| 6 | 0,264 | 3.98E-0001 | 0,4/(4,0) |
| 7 | 0,228 | 3.65E-0001 | 0,2/(2,0) |
| 8 | 0,412 | 2.852 | 0,4/(4,0) |
| 9 | 0,796 | 1.08E+0001 | 0,8/(8,0) |
| 10 | 0,473 | 3.544 | 0,4/(4,0) |
| 11 | 0,668 | 7.733 | 0,8/(8,0) |

| Стержень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗПмин | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,06 | 1,3 |

Vм=839,5 см3 объем материала.

P=2,8∗10−3 плотность алюминия.

Тогда масса конструкции М=Vm*P=2,3506 кг.

Вариант№2: масса = 2,43068 кг

Вариант №2_2:масса = 2,3506 кг

Вариант номер 2_2 легче, но надо проверить не превышает перемещения узлов в ферме 1-2% от размеров области.

Вариант 2.

Видно, что самое большое смешения за пределы области проектирования  у узла №4 по оси Y=2.743 см,

а по X=1,082 см. в третьем расчетном случае. (2%-по X 6 см, 2%-по 4 см), что не превышает 2% от области проектирования.

Вариант 2_2.

Как и в предыдущем случае максимальное смещения за область проектирование наблюдается в третьем случае, четвертого узла (Y=3.033 см, X=1.144 см).

Окончательный вид ферм:

Вариант №2.

Вариант№2: масса = 2,43068 кг

Перемещение Узел №4 по оси Y=2.743 см, по X=1,082 см. в третьем расчетном случае.

Вариант №2_2

Вариант №2_2:масса = 2,3506 кг

Перемещение узел №4 Y=3.033 см, X=1.144 см в третьем расчетном случае.

В результате проведенной работы мы получили две перспективные ферменные конструкции.

Наименьшим весом обладает ферма №2_2, но в свою очередь имеет большие, перемещения за проектную площадь. Масса фермы №2 немного больше фермы  №2_2 (на  0,08008 кг), что, на мой взгляд, является пренебрежительно малой величиной (не везде), а перемещение за область проектирования  меньше.

В свою очередь можно сделать вывод, если нам критичен весовой показатель, то лучше выбрать вариант №2_2, а если мы строго ограничены в области проектирования и недопустимы смещения за эту область, то лучше вариант №2.

Замеченные ошибки в работе программы:

- Нет ограничения при узловой оптимизации на область проектирования.

- При узловой оптимизации ввод предельного радиуса поиска не дает никакого результата. Узел продолжает двигаться за пределы заданной области. Эта ошибка обнаружена только в версии программы ferma5_1, в версии ferma4 этой ошибки не найдено.

- Автосохранение результата изменения очень мешает в работе с программой. Эта особенность не дает возможность отступить на шаг и провести изменения в конструкции заново.