МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра прикладной информатики

###### Первая часть курсовой работы

« Выполнение работы в “Sigma” и экспорт результатов в “Nastran”»

Выполнил: ст. группы 06-422

Хадиев И.Г.

Проверил: Столярчук В. А.

/подпись, дата/

## МОСКВА 2004 г.

## Вариант 11

## Задание для 1-ой части курсовой работы.

На четверти пластины-примера №2:

- Изменить геометрию пластины, добавив равнобедренный прямоугольный треугольник  с  гипотенузой, образованным точками 5, 13, 12 и прямым углом в точке с координатами (50;50) (см. панель «Задание координат пластины).

- Удалить распределенную неравномерную нагрузку (в форме треугольника), приложенную к стороне, образованной точками 5, 13, 12, а также горизонтальную силу, приложенную в точке 15. Приложить к вертикальной стороне пластины при Х=50см неравномерную горизонтальную распределенную нагрузку в виде трапеции с интенсивностью q = 200Н/см в точке с координатой ( 50;50) и q = 400Н/см в точке с координатой ( 0;50) в положительном направлении оси Х.

- Закрепить дополнительно все точки центрального отверстия между

точками 1 и 3 включительно от перемещений вдоль оси Y.

Рисунок четверти пластины-примера №2:

Рисунок 1

Рисунок четверти пластины-примера с внесенными изменениями:

Рисунок 2

Графическое отображение результатов отчета (без деформации):

Рисунок 3

Графическое отображение результатов (с деформацией):

Рисунок 4

PACПPEДEЛEHИE HAГPУЗOK

N    УЗEЛ   	X-COORD    Y-COORD       * RX *     	* RY *

1     6       		.000    	70.000          	.00 		10000.00

12   126     	50.000      	.000       		800.00      	.00

12   124    		50.000     	4.000      		1536.00     	.00

12   120     	50.000     	8.000      		1472.00     	.00

12   114     	50.000    	12.000      		1408.00     	.00

12   107     	50.000    	16.000      		1344.00      	.00

12    99     		50.000	20.000      		1600.00      	.00

12    93     		50.000	26.000      		1776.00      	.00

12    86     		50.000	32.000      		1632.00     	.00

12    78     		50.000	38.000      		1488.00      	.00

12    67     		50.000	44.000      		1344.00      	.00

12    55     		50.000	50.000       		600.00      	.00

ГPAHИЧHЫE УCЛOBИЯ:

УЗEЛ    	X		Y		ЗАКР

1     		.00   		25.00  	11

2     		.00   		33.68  	10

3     		.00   		42.52  	10

4     		.00   		51.52  	10

5     		.00   		60.68  	10

6     		.00   		70.00  	10

7    		2.64   		24.86   	1

13    		5.21   		24.45   	1

20    		7.71   		23.78   	1

30   		10.14   	22.85   	1

43   		12.50   	21.65   	1

102   		25.00     	.00   		1

110   		28.40     	.00   		1

117   		32.60     	.00   		1

122   		37.60     	.00   		1

125   		43.40     	.00   		1

126   		50.00     	.00   		1

Результат экспорта в Nastran (без деформации):

Рисунок 5

Результат экспорта в Nastran (с деформацией):

Рисунок 6

Анализ напряжений:

Рисунок 7

Значение напряжений в первых 10 конечных элементах:

ЭЛEM	 X-HAПPЯЖ  Y-HAПPЯЖ  KACAT-HAПPЯЖ   MAX-HAПP   MIN-HAПP   УГOЛ

1	-283.38     	1575.18	-1093.80		2081.16	-789.35	49.649

2     	1900.12	6577.63	-2935.73		7992.31	485.44		51.457

3	242.43		1148.83	-834.82		1645.53	-254.27	61.504

4	712.71		2001.61	-1115.87		2645.76	68.56		59.992

5	580.88		1139.91	-686.05		1601.20	119.59		67.832

6	195.48		1007.97	-558.81		1292.60	-89.14		53.983

7	662.85		1120.71	-699.04		1627.35	156.21		71.867

8	51.18		735.29		-361.29		890.76		-104.30	46.567

9	949.16		885.26		-667.99		1585.97	248.45		-87.261

10	1105.53	1325.39	-751.12		1974.58	456.34		81.674

Рисунок 8

Значения напряжений в конечных элементах (в тех же, что и в Sigma):

ЭЛЕМ		ОСЬ У

1		1485.8

2		6501.2

3		481.7

4		2397.9

5		205.14

6		1188.2

7		149.95

8		864.73

9		615.63

10		1088.7

Сравнительный анализ результатов.

После изменения начального примера мы получили измененную пластину с приложенной к ней новой распределенной нагрузкой и закреплениями (рис.3).

Результаты изменений можно видеть как в графическом виде, так и в текстовом, что очень удобно.

Обратим внимание на распределенную нагрузку. На первый взгляд, складывается впечатление, что распределенная нагрузка задана неверно. Это происходит лишь потому, что на стороне расстояния между точками не одинаковы. Правильность значений распределенной нагрузки в узлах можно проверить, взяв результаты вычисления в текстовом файле представления результатов.

Произведем небольшой сравнительный анализ расчетов данной пластины в двух система: «Sigma» и «Nastran». Заметим, что для данного примера, пластины в обеих системах практически одинаковы (разбиение на конечные элементы и значения нагрузок) (рис.3, рис.5). Возможно, это происходит потому, что в Nastran экспортируется не только граничные точки зон, а все точки пластины, полученные в Sigma, и не происходит нового разбиения пластины на конечные элементы, т.е. происходит полное копирование пластины, разбитой на конечные элементы, и нагрузок приложенных к точкам.

Показателем того, что расчеты проводились более или менее точно служит то, что пластина в обеих системах раскрашена в разные цвета, а не в один цвет. Как вывод, можно отметить, что для данного примера лучше было бы закрепления в нижней части пластины закрепить не по оси У, а по оси Х, что позволило бы уменьшить деформацию пластины. Деформация пластины в обеих системах практически одинакова (рис.4, рис.6). Вероятно, это происходит потому, что программы работают на основе одного и того же алгоритма или алгоритмы дают практически одинаковые результаты.

Проведем анализ расчета напряжений по оси У в системе Sigma и Nastran (рис. 7 и рис. 8 соответственно). Рассмотрим 10 первых конечных элементов и сравним их напряжения. Можно увидеть, что значения напряжений отличаются. В 3, 5 и в 7 конечных элементах значения напряжений отличаются в 2 раза, а в остальных КЭ различия напряжений не столь значительны, хотя в некоторых из них отличие составляет почти 1/3 (КЭ №10).

Отсюда можно сделать следующие выводы, что данные системы производят вычисления напряжений в КЭ по разным алгоритмам. Если даже эти системы вычисляли напряжения в КЭ по одному и тому же алгоритму, то все равно были бы различия, которые возникали бы из-за погрешностей вычисления и округления.