## Вторая часть курсовой работы

Вторая часть курсовой работы заключается в определении (расчёте) напряженно-деформированного состояния пластины методом конечных элементов в системе Sigma и включает выполнение следующих этапов:

- Анализ задания.

Анализ задания рекомендуется предварительно проводить на листе бумаги, и  лишь когда у Вас картина полностью сложится, начинать работу с программным комплексом.

Прежде всего,  можно попытаться использовать свойства симметрии для уменьшения размерности задачи. Если пластина обладает симметрией формы и приложенной к ней нагрузки, то следует рассматривать ее половину или четверть. В отдельных задачах могут быть рассмотрены и меньшие части.

На основе анализа геометрии пластины, приложенных нагрузок и мест закреплений необходимо выделить зоны, в которых необходимо сгущение конечно-элементной сетки.

- Создание нового проекта.

Подготовить и ввести данные геометрии, нагружения и закрепления пластины. Заполнить таблицы параметров, модифицировать или полностью разработать исходные тексты расчетного блока для решения задачи на базе программного комплекса Sigma. Корректность ввода исходных данных, определяющих форму пластины, разбиение ее на зоны проверяется с помощью предварительного просмотра. После этого необходимо откомпилировать проект и произвести расчет. Проанализировать полученное распределение напряжений в пластине и внести коррективы в распределение плотности сетки по расчетной области.

- Определение числовых значений напряжений в точках.

На основе анализа графиков сходимости напряжений в конкретной точке определить

числовые значения напряжений (по осям Х и Y, касательное и два главных напряжения) в нескольких (4 -5) точках пластины. Указать параметр NRC, при котором получаются наиболее достоверные результаты, для каждой точки и каждого вида напряжений. Затем, обработав полученные  NRC для всех точек и всех напряжений выделить NRC, который наиболее предпочтителен для определения всех напряжений. Учесть, что именно при этом  NRC следует в дальнейшем производить экспорт в  Nastran.

Определение окончательного NRC обосновать.

- Определение предельной толщины пластины, при которой она разрушится (не разрушится).

- Определение значения нагрузки q или Р (по заданию преподавателя), при которой при заданной (в задании) толщине, пластина разрушится (не разрушится).

- Экспорт в Nastran

Экспортировать в Nastran и уже в  Nastran –е снова определить напряжения (по Х,Y, и

касательное) в выбранных точках, сравнить их с полученными в Sigma и сделать анализ полученных результатов в двух системах, чтобы окончательно прийти к выводу о значениях напряжений в выбранных точках.

Объем работы по второй части составляет 40% от объема всей работы.